# Контрольные вопросы по курсу ТЭД 
(2 часть, осенний семестр 2007)

# 1 Принципы теории цепей СВЧ. 
Матричное описание цепей и СВЧ

- Какие допущения используют при описании СВЧ устройств методами теории цепей?

- В чем отличие расчета линейных и нелинейных цепей? По каким признакам можно отличить нелинейный многополюсник?

- Приведите возможные определения амплитуд волн в линиях передачи СВЧ.

- Приведите формулы, связывающие напряжение, ток и амплитуды волн в линиях с Т-волной.

- Коэффициент отражения и импеданс двухполюсника.

- Дайте определение матрицы рассеяния. В чем преимущества матрицы рассеяния применительно к описанию СВЧ цепей?

- Проведите аналогию между матрицей рассеяния и коэффициентом отражения.

- Опишите свойства взаимного многополюсника. По каким признакам можно отличить невзаимный многополюсник?

- Опишите свойства многополюсника без потерь. Укажите важнейшие следствия.

# 2 Линии передачи СВЧ – классификация, основные характеристики

- Сформулируйте и поясните основные требования, предъявляемые к линиям передачи СВЧ.

- Дайте классификацию линий передачи СВЧ, поясните примерами.

- Укажите основные параметры и характеристики линий передачи СВЧ.

- Поясните понятие «одномодовый режим» линий передачи СВЧ. Чем может определяться полоса частот одномодового режима? Приведите примеры (коаксиальная линия, МПЛ, полый волновод).

- Что понимают под дисперсией в линях передачи СВЧ. Приведите примеры (коаксиальная линия, МПЛ, полый волновод).

- Что такое электрическая длина отрезка линии, как ее рассчитать, от чего она зависит?

- Как рассчитать мощность, переносимую волной в линии? Укажите различные способы, приведите примеры?

- Что такое Т-волна? Каковы ее основные свойства? Проиллюстрируйте эти свойства на примере волны в коаксиальной линии.

- Графиками и/или формулами проиллюстрируйте распределение поля Т-волны в коаксиальной линии.

- Как определяется волновое сопротивление линии с Т-волной? Каков физический смысл волнового сопротивления?

- От чего зависит волновое сопротивление коаксиальной линии? Как его можно рассчитать?

- Двухпроводная линия, симметричная полосковая линия – основные свойства.

- Копланарная линия, щелевая линия – основные свойства.

# 3 Микрополосковая линия

- Поясните конструктивное исполнение микрополосковой линии, укажите основные параметры. Выделите параметры, наиболее существенные для расчета характеристик линии.

- Проиллюстрируйте распределение поля в микрополосковой линий. Почему говорят, что в МПЛ распространяется квази Т-волна?

- Сравните свойства коаксиальной и микрополосковой линий. В чем сходство и в чем различие?

- Можно ли определить напряжение и ток в микрополосковой линии? Как это сделать, хотя бы приближенно?

- Поясните, как определяют волновое сопротивление микрополосковой линии. От чего зависит волновое сопротивление микрополосковой линии? Как его можно рассчитать?

- Каковы дисперсионные свойства микрополосковой линии? Что такое эффективная диэлектрическая проницаемость, от чего она зависит?

- Что такое электрическая длина отрезка микрополосковой линии, как ее рассчитать, от чего она зависит?

- Охарактеризуйте затухание в микрополосковой линии и поясните, от каких физических параметров линии оно зависит.

- Почему обычно значения волнового сопротивления коаксиальной и микрополосковой линий лежат в пределах 40…80 Ом?

# 4 Неоднородности в линиях передачи

- Опишите свойства скачка диаметров проводников коаксиальной линии. Поясните возможные эквивалентные модели.

- Опишите свойства скачка ширины полоска микрополосковой линии. Поясните возможные эквивалентные модели.

- Опишите свойства разомкнутого конца полоска микрополосковой линии. Поясните возможные эквивалентные модели.

# 5 Метод направленных графов в анализе СВЧ устройств. Матрицы и графы типовых многополюсников.

- Что представляют собой направленные графы, как применяются они для описания СВЧ-цепей? Поясните определение направленного графа на примере четырехполюсника, заданного матрицей рассеяния.

- Поясните основные термины и определения метода направленных графов – узел, ветвь, путь, контур, контур n-го порядка.

- Поясните правило некасающегося контура на примере каскадного соединения двух четырехполюсников.

- Поясните правило некасающегося контура на примере каскадного соединения трех четырехполюсников.

- Выведите матрицу рассеяния четырехполюсника, образованного шунтирующей проводимостью. Проверьте на частных случаях кз, хх. Приведите направленный граф.

- Выведите матрицу рассеяния четырехполюсника, образованного последовательно включенным сопротивлением. Проверьте на частных случаях кз, хх. Приведите направленный граф.

- Выведите матрицу рассеяния идеального трансформатора. Проверьте на частном случае n=1. Приведите направленный граф.

- Выведите матрицу рассеяния отрезка линии при произвольных нормировках. Проверьте на частном случае при нормировке к волновому сопротивлению отрезка. Приведите направленный граф.

- Выведите матрицу рассеяния идеализированного параллельного соединения трех одинаковых линий. Приведите направленный граф.

- Выведите матрицу рассеяния реактивного четырехполюсника общего вида. Приведите направленный граф. Сколько параметров необходимо для описания такого четырехполюсника?

# 6 Принципы построения систем компьютерного моделирования и проектирования устройств СВЧ

- В чем заключается метод декомпозиции при моделировании устройств СВЧ?

- Какие задачи решают системы компьютерного моделирования и проектирования устройств СВЧ?

- Поясните, что такое «электродинамическое моделирование устройств СВЧ», и что такое «схемное моделирование устройств СВЧ»

- Опишите допущения, принимаемые при схемном подходе к моделированию устройств СВЧ.

- Дайте классификацию системы компьютерного моделирования и проектирования устройств СВЧ – по решаемым задачам, по методам моделирования.

- Какие уравнения электродинамики дискретизируются в методе FDTD? Приведите пример конечно разностной формулировки FDTD (1 компонента поля, одно- или трехмерная формулировка).

# 7 Направленные ответвители

- Каким условиям должна удовлетворять S матрица идеального направленного ответвителя (НО)? Приведите схематическое обозначение и направленный граф. Поясните, чем могут отличаться S матрица и направленный граф реального НО?

- В каких формах можно представить S матрицу идеального НО? Каким условиям удовлетворяет такая матрица? Что означают термины «квадратурный» и «синфазно-противофазный» НО? Влияет ли возможное смещение плоскостей отсчета на «идеальность» НО?

- Приведите S матрицу и направленный граф идеального синфазно-противофазного НО. Поясните, чем могут отличаться S матрица и направленный граф реального НО? Учтите также возможное смещение плоскостей отсчета.

- Приведите S матрицу и направленный граф идеального квадратурного НО. Поясните, чем могут отличаться S матрица и направленный граф реального НО? Учтите также возможное смещение плоскостей отсчета.

- Дайте определение термина «развязка» НО, обязательно пояснив нумерацию плеч и элементов S матрицы на схематическом обозначении и примере любого конкретного НО. В каких пределах обычно лежит развязка для выбранного НО?

- Дайте определение термина «направленность» НО, обязательно пояснив нумерацию плеч и элементов S матрицы на схематическом обозначении и примере любого конкретного НО. В каких пределах обычно лежит направленность для выбранного НО?

- Дайте определение термина «переходное ослабление» НО, обязательно пояснив нумерацию плеч и элементов S матрицы на схематическом обозначении и примере любого конкретного НО. В каких пределах обычно лежит переходное ослабление для выбранного НО?

- Что такое «четное» и «нечетное» волновое сопротивление связанных линий с Т-волной? Приведите эпюры «четного» и «нечетного» распределения электрического поля в поперечном сечении связанных линий с Т-волной. Каковы должны быть граничные условия в плоскости симметрии «четного» и «нечетного» типов?

- Поясните метод синфазно-противофазного возбуждения на примере анализа НО на связанных линиях. Выведите формулы для двух коэффициентов матрицы рассеяния при электрической длине области связи в π/2.

- Поясните, в чем проявляются направленные свойства волноводного двойного тройника (magic T). Приведите идеализированные S матрицу и направленный граф. Почему его называют «Т-мост»?

- Охарактеризуйте свойства квадратного шлейфного НО. Приведите эскиз, выберите нумерацию плеч, опишите свойства реальной матрицы рассеяния и/или охарактеризуйте основные параметры (переходное ослабление, развязку, направленность, рабочую полосу частот).

- Охарактеризуйте свойства НО на связанных линиях. Приведите эскиз, выберите нумерацию плеч, опишите свойства реальной матрицы рассеяния и/или охарактеризуйте основные параметры (переходное ослабление, развязку, направленность, рабочую полосу частот).

- Охарактеризуйте свойства  кольцевого НО. Приведите эскиз, выберите нумерацию плеч, опишите свойства реальной матрицы рассеяния и/или охарактеризуйте основные параметры (переходное ослабление, развязку, направленность, рабочую полосу частот).

- Охарактеризуйте свойства волноводного НО со связью по широкой стенке. Приведите эскиз, выберите нумерацию плеч, опишите свойства реальной матрицы рассеяния и/или охарактеризуйте основные параметры (переходное ослабление, развязку, направленность, рабочую полосу частот).

# 8 СВЧ резонаторы

- Поясните понятие «резонанс», укажите признаки наступления резонанса – например, для шлейфа и колебательного контура.

- На примере шлейфа покажите его резонансные свойства. Чем определяются резонансные частоты на различных резонансах? Приведите формулу для расчета одной из резонансных частот. Как обеспечить режим критической связи?

- Охарактеризуйте поведение модуля входного коэффициента отражения, вещественной и мнимой частей входного сопротивления резонатора вблизи резонанса. Что такое режим критической связи?

- Дайте определение термина «добротность». Что понимают под собственной добротностью, нагруженной добротностью, внешней добротностью? При каких условиях нагруженная добротность равна половине собственной?

- Какова роль элемента связи резонатора с трактом? Какой моделью его можно представить? Приведите пример. Как соотносятся собственная добротность и нагруженная добротность при критической связи?

# 9 СВЧ фильтры

- Как определяется коэффициент передачи мощности, как он связан с входным коэффициентом отражения реактивной цепи?

- Поясните стадии аналитического синтеза фильтров.

- Характеристика Баттерворта – математическое представление, особенности.

- Характеристика Чебышева – математическое представление, особенности.

- Как обычно нормируются параметры фильтров?

- Что такое реактансные преобразования частотной переменной?

- Как осуществляется преобразование ФНЧ к полосовому фильтру?

- Дайте классификацию СВЧ реализаций фильтров, приведите примеры.

- Поясните, на чем основаны эквивалентные замены L и C элементов короткими шлейфами? Каковы ограничения подобной замены, почему это можно сделать только приближенно?

- Дайте примеры исполнения СВЧ фильтров на связанных линиях (встречно-штыревой, гребенчатый, шпилечный).

- Поясните термин «инвертор», как применяют инверторы при построении фильтров СВЧ?

- В чем особенности и достоинства эллиптической характеристики, в чем сложности ее реализации в фильтрах СВЧ?